阳春市政府采购项目

询价招标文件

| 项目名称： | 阳春市看守所办案区监控系统设备采购项目 |
| --- | --- |

项目编号： HJ2018020787

阳春市宏建工程项目服务有限公司编制

发布日期：2018年2月

# 第一部分 采购项目内容

## 一、供应商资格要求

- 投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

- 投标人须是中华人民共和国境内合法注册，能独立承担民事责任并具有相关经营范围的法人；

- 本项目不接受联合体投标。

## 二、采购项目要求

- A 、采购要求

| 序号 | 产品类型 | 参数 | 单价（元） | 数量 | 单位 | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、审查室监控配置 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 网络半球摄像机 | 1. 具有200万像素 CMOS传感器； 2. 支持HD1080p@60fps高帧率，效果更流畅 3. 支持走廊模式，增加纵向狭长环境下监控区域 4. 支持区域裁剪，小带宽看清大细节 5. 码流平滑设置，适应不同场景下对图像质量、流畅性的不同要求 6. 支持H.264/MJPEG视频压缩算法，支持多级别视频质量配置、H.264编码复杂度Baseline/Main/High Profile 7. 支持120dB超宽动态，适合逆光环境 8. ▲CVBS输出的信噪比≥55dB（公安部型式检验报告证明） 9. 支持GBK字库，支持更多汉字及生僻字叠加，支持OSD颜色自选 10. 支持透雾、电子防抖 11. ▲支持人脸抓拍功能，可对经过设定区域的行人进行人脸检测和人脸跟踪，当检测到人脸后，可抓拍人脸图片，抓拍图片数量可设（公安部型式检验报告证明） 12. 支持ONVIF(profile S/profile G)、CGI、PSIA、ISAPI、GB/T28181和E家协议接入 13. ▲支持匿名访问功能，开启匿名访问功能后，不输入用户名和密码可浏览视频图像（公安部型式检验报告证明） 14. 支持三码流技术，双路高清，支持同时20路取流 15. 第三代电动镜头，支持AF自动快速跟随聚焦，变焦过程不虚焦（-Z） 16. 支持防雷、防浪涌、防静电 17. 支持宽压输入 18. 支持防暴等级IK10 19. 支持三轴调节，方便安装 | 3200 | 4 | 支 | 12800 |
| 2 | 云台摄像机 | 支持最大1920×1080@60fps高清画面输出 支持smart265高效压缩算法，可较大节省存储空间 支持超低照度，0.02Lux/F1.6(彩色),0.002Lux/F1.6(黑白) ,0 Lux with IR 支持20倍光学变倍，16倍数字变倍 采用高效红外阵列，低功耗，照射距离达50m 支持1080P@60fps 、960p@60fps、720p@60fps高帧率输出 支持三码流技术，每路码流可独立配置分辨率及帧率 支持区域入侵侦测、越界侦测、移动侦测等智能侦测功能 支持手动跟踪、全景跟踪、事件跟踪，并支持多场景巡航跟踪 支持断网续传功能保证录像不丢失，配合Smart NVR实现事件录像的二次智能检索、分析和浓缩播放 支持3D数字降噪、宽动态、透雾、强光抑制、SmartIR等功能 支持360°水平旋转，垂直方向-5°-90° 支持300个预置位，8条巡航扫描 支持3D定位，可通过鼠标框选目标以实现目标的快速定位与捕捉 支持定时抓图与事件抓图功能 支持区域曝光与区域聚焦功能 支持中心镜像功能 支持定时任务、一键守望、一键巡航功能 支持1路音频输入和1路音频输出 内置2路报警输入和2路报警输出，支持报警联动功能 支持最大128G的Micro SD/SDHC/SDXC卡存储 | 3250 | 2 | 支 | 6500 |
| 3 | 网络枪型摄像机 | ·最高分辨率可达1920×1080@ 25 fps,在该分辨率下可输出实时图像 ·采用ROI等视频压缩技术,压缩比高,且处理非常灵活,超低码率 ·码流平滑设置，适应不同场景下对图像质量、流畅性的不同要求 ·支持OSD颜色自选 ·高效阵列红外灯,使用寿命长,照射距离最远可达50米 ·支持smart IR，防止夜间红外过曝 ·ICR红外滤片式自动切换,实现真正的日夜监控 ·支持日夜两套参数独立配置 ·可支持PoE供电 ·支持3D数字降噪,支持120dB超宽动态 ·支持三码流,支持手机监控 ·支持走廊模式,背光补偿,自动电子快门功能,适应不同监控环境 ·支持多种智能报警功能 ·支持智能后检索，配合NVR支持事件的二次检索分析 ·支持NAS、Email、FTP、NTP服务器测试 ·支持HTTPS,SSH等安全认证，支持创建证书 ·支持用户登录锁定机制，及密码复杂度提示 ·符合IP67级防尘防水设计,可靠性高 | 3200 | 1 | 支 | 3200 |
| 4 | 针孔摄像机主机 | 1. 具有130万像素CMOS传感器； 2. 设备采用镜头与主机分离的设计方式，方便隐蔽部署； 3. 需具有最高1280x960@25fps编码能力。（公安部型式检验报告证明）； 4. ▲在1280x960@25fps下，清晰度不小于800TVL。（公安部型式检验报告证明）； 5. 图像几何位置失真需小于5%。（公安部型式检验报告证明）； 6. ▲图像延时需不大于240ms。（公安部型式检验报告证明）； 7. ▲最低照度彩色：0.005lx，黑白:0.001lx，亮度等级不小于11级。（公安部型式检验报告证明） 8. 需具有音频输入/输出、报警输入/输出、移动侦测、故障报警等功能。需具有1个以太网接口，支持TCP/IP协议。 9. 需支持DC12V供电，且在不小于DC12V±10%范围内变化时可以正常工作。 10. 摄像机能够在-30~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。 11. 需支持在网络中断情况下视频信息存储于SD卡功能。 | 3200 | 1 | 支 | 3200 |
| 5 | 针孔摄像机镜头 | 1.笔筒型针孔2.8/3.7mm F2.3, 水平视场角:80°/63°宽动态范围 第一通道支持120dB 背光补偿 支持 数字降噪 3D 数字降噪 慢快门 支持 | 650 | 1 | 支 | 650 |
| 6 | 拾音器 | 1.60平方米/连续可调 灵敏度 -41dB 频率响应 100Hz～16KHz（1kHz@94Db SPL） 指向特性 全指向性 信噪比 75dB 动态范围 85dB 最大承受音压 120dB S.P.L 输出阻抗 600欧姆非平衡 输出信号幅度 0dBu(1kHz@94Db SPL) 麦克风 ECM麦克风阵列,-41dB 信号处理电路 DSP处理器,ANC AGC EQ算法 保护电路 雷击保护、信号错接保护 驱动能力 线性驱动0.5W，可直连DVR、耳机、有源音箱 | 1450 | 8 | 个 | 11600 |
| 7 | 电子时钟 | 1. 显示范围 温度：-9℃ ～99℃ 湿度：0％ ～99％ 2. 测量精度 ＜±1℃ 湿度＜ ±3%RH 3. 环境温度 -25℃ ～ 70℃ 4. 时间显示 时：分，24小时制 5. 外部接口 485接口 6. 前面板 亚克力 7. 可视距离 25m，建议适用环境面积：<20平方米 8. 安装方式 壁挂式 9. 外观尺寸 580mm(长) x 380mm(宽) x 37mm(高) 10. 供电电压 AC 100V～260V 11. 功率 ≤15W 12. 外框银色，面板黑色 | 2200 | 2 | 个 | 4400 |
| 8 | 审讯专用主机 | 1. 支持4路CVBS自适应视频输入； 2. 默认支持2路1080P网络视频接入,禁用1路模拟增加1路网络，最大支持6路1080P网络接入； 3. 支持全路数H.265编解码； 4. 支持视频信息上叠加温湿度传感器信息； 5. 标配2个DVD光驱； 6. 支持4个SATA接口，支持容量最大为8TB的硬盘； 7. 支持CVBS模拟信号和网络信号混合接入； 8. 支持标准Onvif和RTSP协议接入高清网络信号； 9. DS-8104SHFHL-K4和DS-GNF9HW04L-H4支持7寸高清触摸屏控制与显示； 10. 支持HDMI高清输出和VGA输出，分辨率最高可达1080P； 11. 支持HDMI高清输入和VGA输入，分辨率最高可达1080P； 12. 支持视频矩阵配置，支持配置视频输出口的视频输入源； 13. 支持标准DVD光盘或蓝光光盘刻录； 14. 支持开始讯问时是否自动弹仓功能； 15. ▲支持单通道双光盘同时刻录、双通道双光盘刻录、单通道双光盘轮流刻录等功能，支持无硬盘刻录。（公安部型式检验报告证明） 16. ▲支持画中画功能，支持1 大7 小、1大5小、1大4小、1大3小等多种画中画模式，画中画大小和位置任意调整（公安部型式检验报告证明） 17. 支持案件信息录入和片头片尾叠加功能，叠加案件信息位置可调； 18. 支持按码率和按时间两种刻录方式，单张光盘刻录时间可调； 19. 支持一键开启/停止刻录；支持本地按键、本地GUI菜单、web、平台SDK等多种审讯控制方式； 20. 支持刻录过程中实时监测并显示光盘状态、已刻录进度和光盘剩余时间； 21. 支持刻录光盘剩余刻录时间倒计时提醒功能； 22. 支持光盘不间断刻录，确保更换光盘时数据不丢失； 23. 支持异常断电硬盘和光盘数据保护功能，确保数据安全性； 24. 支持光盘刻录异常事后恢复刻录功能，支持双光盘同步恢复； 25. ▲支持在主机审讯视频录像过程时对重要段落标示打点，并可在设备回放时进行重点标记索引。（公安部型式检验报告证明） 26. 支持刻录异常信息上传报警中心； 27. 支持Smart264、Smart265、H.264、H.265编码，有效减少录像存储空间，降低网传压力； 28. 支持RAID功能，包括：RAID0、RAID1、RAID5、RAID10； 29. 支持网络检测、硬盘检测和光盘状态检测等多种系统维护管理功能 | 14500 | 2 | 台 | 29000 |
| 9 | 网络硬盘录像机 | 1. 可支持32路H.265编码、1080p格式的视频图像 2. ▲可对视频画面叠加10行字符，每行可输入22个汉字（公安部型式检验报告证明） 3. ▲支持缩略图,拖动回放时间进度条，在回放控制条上显示当前拖动时间点的缩略图（公安部型式检验报告证明） 4. 可接入双目摄像机进行预览和回放，可通过IE预览和回放双声道摄像机的立体声 5. ▲支持报警输入触发一键撤防功能，撤防的报警类型可选（弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出）（公安部型式检验报告证明） 6. 支持对任一录像进行添加自定义标签，单个文件最大支持196个标签，最大可以打4096个标签 7. ▲支持设置图案密码，用户通过绘制图案来解锁并登录（公安部型式检验报告证明） 8. 支持视频摘要回放功能：将不同时间段的多个目标叠加在一个背景上同时回放 9. 支持POS功能，可接入POS机，叠加POS信息到录像中，可修改POS信息的字体大小和颜色，可按关键字搜索录像（公安部型式检验报告证明） 10. 支持接入ONVIF协议、RTSP协议、GB/T28181协议的设备，可一键激活并添加局域网内IPC 11. 支持2组4屏显示输出，每组包含HDMI和VGA各一个，同一组内为同源输出，两组之间可异源输出视频图像，并可分别控制进行预览、回放、配置等操作；支持36/32/25/16/9/8/6/4/1分屏预览 12. 支持4000X3000格式的高清网络视频的解码显示（公安部型式检验报告证明） 13. 支持录像打包时间1-300分钟可设置 14. 支持双码流同时录像 15. 支持1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16、32、64、128、256等倍速回放录像，支持录像回放的剪辑和回放截图功能 16. 可接入H.265、H.264、MPEG4、SVAC视频编码格式的IP 17. 支持对重要的数据能够进行备份，备份格式MP4和AVI可选 18. 支持智能检索回放功能：进行智能检索回放时，通过设置线、四边开、矩形、全屏4种规则，可自动跳过未触发设定规则的录像，只播放触发规则的录像 19. 支持带有越界、区域入侵、进入/离开区域、人员聚集、快速移动、物品遗留/拿取、停车、徘徊、场景变更、虚焦、音频异常报警、PIR报警功能的网络摄像机接入与相关报警联动功能（公安部型式检验报告证明） 20. 支持浓缩播放功能，录像回放中，有移动侦测、外部输入报警、智能侦测等事件发生时，视频按正常速度播放，其他视频自动按高倍速播放，且播放倍速可配置（前端IPC需支持智能侦测功能）支持即时存储和回放功能，可回放设备断电、断网前一秒的录像 21. 支持将选中通道24小时内的录像文件按时间平均分配至多个窗口进行分时回放，窗口数量可配置，最大8分屏可按通道、时间方式同时检索32路图片，可正放、倒放1920×1080格式的图片 22. 支持顺时针旋转270度旋转模式，也可对画面进行“左右”、“上下”、“中心”镜像翻转 23. 支持配置导入导出功能：可通过IE浏览器、客户端软件以文档的形式导入导出设备配置文件，并且用户可编辑该文档 | 18500 | 2 | 台 | 37000 |
| 10 | 审讯主机硬盘 | 1. 支持数据读写功能， 2. 支持硬盘交错启动功能； 3. 可在线获取硬盘工作日志信息和SMART信息； 4. ▲性能要求接口速率≥6Gb/s,最大吞吐量≥145MB/s；（公安部型式检验报告证明） 5. 工作温度和湿度 0℃~65℃,湿度小于95% 6. 3.5英寸，2TB ，SATA3接口，标准SATA硬盘电源接口； | 676 | 2 | 个 | 1352 |
| 11 | 集中存储级硬盘 | 1. 支持数据读写功能， 2. ▲支持硬盘交错启动功能；（公安部型式检验报告证明） 3. ▲可在线获取硬盘工作日志信息和SMART信息；（公安部型式检验报告证明） 4. ▲性能要求接口速率≥6Gb/s,最大吞吐量≥165MB/s，转速≥5400转/分；（公安部型式检验报告证明） 5. 工作温度和湿度 0℃~65℃,湿度小于95% 6. 3.5英寸，6TB ，SATA3接口，标准SATA硬盘电源接口； | 2150 | 32 | 个 | 68800 |
| 12 | POE网络交换机 | 1. 可用百兆POE电口数≥24，千兆光电复用口≥2 2. 支持802.3af/atPoE标准 3. ▲支持红口保障功能,并提供检测报告证明 4. ▲为保证整体系统稳定性，投标产品必须与摄像机、录像机、审讯主机、解码器为同一品牌 5. ▲支持数据传输和POE供电的远距离传输≥250m,并提供检测报告证明 6. 支持IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x网络标准 7. 交换方式支持存储转发 8. 交换容量≥8.8Gbps 9. 包转发率≥6.5Mpps 10. 支持光口和电口在64-1518字节范围内的不同帧长度线速转发,并提供检测报告证明 11. 支持线-地防浪涌等级≥2KV,并提供检测报告证明 12. ▲支持接触放电≥4KV,支持空气放电≥8KV,并提供检测报告证明 | 2200 | 1 | 台 | 2200 |
| 13 | IP对讲分机 | 音频参数 音频输入:1路内置高灵敏度全指向麦克风，拾音距离5米；1路3.5mm音频插口用于外接音频输入 音频输出 :1路内置3W扬声器；1路3.5mm音频插口用于外接音频输出 音频压缩标准: G.711U、G.726 音频压缩码率:64Kbps、16Kbps 音质:支持智能噪声抑制和回声消除处理 报警参数 报警输入:防拆输入，按键输入,紧急呼叫、业务咨询双按键 网络参数 以太网:10M/100M自适应网口 网络协议:TCP/IP、SNMP、SIP、RTSP 公网传输:支持EHOME平台接入 网络加密:支持用户登录锁定机制，及密码复杂度提示 设备接口 POE:POE支持AF/AT 协议 网口:1个RJ45 10M/100M自适应以太网口 RS485 1个 IO输入 2个 | 3000 | 2 | 台 | 6000 |
| 14 | 单模光纤线 | 6芯单模 | 5.2 | 350 | 米 | 1820 |
| 15 | 光纤收发模块 | 千兆20公里单模单纤接收端模块,TX1550nm/1.25G,RX1310nm/1.25G,LC,20km,0～70℃,SFP | 546 | 2 | 个 | 1092 |
| 16 | 光纤熔接 | 光纤熔接 | 520 | 1 | 项 | 520 |
| 17 | 光纤配件 | 光纤配线架,跳线,尾纤等 | 1500 | 1 | 批 | 1500 |
| 18 | 介地及修复 | 介地铺设光纤 | 3250 | 1 | 项 | 3250 |
| 19 | 设备机柜 | 1.600*600*2045 2米 42U 网络机柜• 设计及制造符合BS15954、IEC297-2和EIN4194国际工业认证标准。 • 表面防静电喷涂采用高硬度粉面，达到了BS6497国际标准。 • 外观尺寸符合GB/T3047.2-92；符合无毒无害国际标准。 • 防护等级设计依据GB4208-1993标准，满足IP20等级。 | 624 | 1 | 台 | 624 |
| 20 | 网线 | IEC11801:Class D TIA-568C.2 Cat5e | 4.5 | 680 | 米 | 3060 |
| 21 | 线槽 | pvc线槽￠25/B | 15.0 | 28 | 条 | 420 |
| 2、值班室·指挥室监控配置 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 网络枪型摄像机 | ·最高分辨率可达1920×1080@ 25 fps,在该分辨率下可输出实时图像 ·采用ROI等视频压缩技术,压缩比高,且处理非常灵活,超低码率 ·码流平滑设置，适应不同场景下对图像质量、流畅性的不同要求 ·支持OSD颜色自选 ·高效阵列红外灯,使用寿命长,照射距离最远可达50米 ·支持smart IR，防止夜间红外过曝 ·ICR红外滤片式自动切换,实现真正的日夜监控 ·支持日夜两套参数独立配置 ·可支持PoE供电 ·支持3D数字降噪,支持120dB超宽动态 ·支持三码流,支持手机监控 ·支持走廊模式,背光补偿,自动电子快门功能,适应不同监控环境 ·支持多种智能报警功能 ·支持智能后检索，配合NVR支持事件的二次检索分析 ·支持NAS、Email、FTP、NTP服务器测试 ·支持HTTPS,SSH等安全认证，支持创建证书 ·支持用户登录锁定机制，及密码复杂度提示 ·符合IP67级防尘防水设计,可靠性高 | 3200 | 5 | 支 | 16000 |
| 2 | 网络半球摄像机 | 1. 具有200万像素 CMOS传感器； 2. 支持HD1080p@60fps高帧率，效果更流畅 3. 支持走廊模式，增加纵向狭长环境下监控区域 4. 支持区域裁剪，小带宽看清大细节 5. 码流平滑设置，适应不同场景下对图像质量、流畅性的不同要求 6. 支持H.264/MJPEG视频压缩算法，支持多级别视频质量配置、H.264编码复杂度Baseline/Main/High Profile 7. 支持120dB超宽动态，适合逆光环境 8. ▲CVBS输出的信噪比≥55dB（公安部型式检验报告证明） 9. 支持GBK字库，支持更多汉字及生僻字叠加，支持OSD颜色自选 10. 支持透雾、电子防抖 11. ▲支持人脸抓拍功能，可对经过设定区域的行人进行人脸检测和人脸跟踪，当检测到人脸后，可抓拍人脸图片，抓拍图片数量可设（公安部型式检验报告证明） 12. 支持ONVIF(profile S/profile G)、CGI、PSIA、ISAPI、GB/T28181和E家协议接入 13. ▲支持匿名访问功能，开启匿名访问功能后，不输入用户名和密码可浏览视频图像（公安部型式检验报告证明） 14. 支持三码流技术，双路高清，支持同时20路取流 15. 第三代电动镜头，支持AF自动快速跟随聚焦，变焦过程不虚焦（-Z） 16. 支持防雷、防浪涌、防静电 17. 支持宽压输入 18. 支持防暴等级IK10 19. 支持三轴调节，方便安装 20. ▲证书证明:提供公安部检验报告证书复印件并加盖厂商公章 | 3200 | 2 | 支 | 6400 |
| 3 | 拾音器 | 1.60平方米/连续可调 灵敏度 -41dB 频率响应 100Hz～16KHz（1kHz@94Db SPL） 指向特性 全指向性 信噪比 75dB 动态范围 85dB 最大承受音压 120dB S.P.L 输出阻抗 600欧姆非平衡 输出信号幅度 0dBu(1kHz@94Db SPL) 麦克风 ECM麦克风阵列,-41dB 信号处理电路 DSP处理器,ANC AGC EQ算法 保护电路 雷击保护、信号错接保护 驱动能力 线性驱动0.5W，可直连DVR、耳机、有源音箱 | 1450 | 2 | 个 | 2900 |
| 4 | 网络硬盘录像机 | 1. 可支持32路H.265编码、1080p格式的视频图像 2. ▲可对视频画面叠加10行字符，每行可输入22个汉字（公安部型式检验报告证明） 3. ▲支持缩略图,拖动回放时间进度条，在回放控制条上显示当前拖动时间点的缩略图（公安部型式检验报告证明） 4. 可接入双目摄像机进行预览和回放，可通过IE预览和回放双声道摄像机的立体声 5. ▲支持报警输入触发一键撤防功能，撤防的报警类型可选（弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出）（公安部型式检验报告证明） 6. 支持对任一录像进行添加自定义标签，单个文件最大支持196个标签，最大可以打4096个标签 7. ▲支持设置图案密码，用户通过绘制图案来解锁并登录（公安部型式检验报告证明） 8. 支持视频摘要回放功能：将不同时间段的多个目标叠加在一个背景上同时回放 9. 支持POS功能，可接入POS机，叠加POS信息到录像中，可修改POS信息的字体大小和颜色，可按关键字搜索录像（公安部型式检验报告证明） 10. 支持接入ONVIF协议、RTSP协议、GB/T28181协议的设备，可一键激活并添加局域网内IPC 11. 支持2组4屏显示输出，每组包含HDMI和VGA各一个，同一组内为同源输出，两组之间可异源输出视频图像，并可分别控制进行预览、回放、配置等操作；支持36/32/25/16/9/8/6/4/1分屏预览 12. 支持4000X3000格式的高清网络视频的解码显示（公安部型式检验报告证明） 13. 支持录像打包时间1-300分钟可设置 14. 支持双码流同时录像 15. 支持1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16、32、64、128、256等倍速回放录像，支持录像回放的剪辑和回放截图功能 16. 可接入H.265、H.264、MPEG4、SVAC视频编码格式的IP 17. 支持对重要的数据能够进行备份，备份格式MP4和AVI可选 18. 支持智能检索回放功能：进行智能检索回放时，通过设置线、四边开、矩形、全屏4种规则，可自动跳过未触发设定规则的录像，只播放触发规则的录像 19. 支持带有越界、区域入侵、进入/离开区域、人员聚集、快速移动、物品遗留/拿取、停车、徘徊、场景变更、虚焦、音频异常报警、PIR报警功能的网络摄像机接入与相关报警联动功能（公安部型式检验报告证明） 20. 支持浓缩播放功能，录像回放中，有移动侦测、外部输入报警、智能侦测等事件发生时，视频按正常速度播放，其他视频自动按高倍速播放，且播放倍速可配置（前端IPC需支持智能侦测功能）支持即时存储和回放功能，可回放设备断电、断网前一秒的录像 21. 支持将选中通道24小时内的录像文件按时间平均分配至多个窗口进行分时回放，窗口数量可配置，最大8分屏可按通道、时间方式同时检索32路图片，可正放、倒放1920×1080格式的图片 22. 支持顺时针旋转270度旋转模式，也可对画面进行“左右”、“上下”、“中心”镜像翻转 23. 支持配置导入导出功能：可通过IE浏览器、客户端软件以文档的形式导入导出设备配置文件，并且用户可编辑该文档 24. ▲证书证明:提供公安部检验报告证书复印件并加盖厂商公章 | 18500 | 1 | 台 | 18500 |
| 5 | 集中存储级硬盘 | 1. 支持数据读写功能， 2. ▲支持硬盘交错启动功能；（公安部型式检验报告证明） 3. ▲可在线获取硬盘工作日志信息和SMART信息；（公安部型式检验报告证明） 4. ▲性能要求接口速率≥6Gb/s,最大吞吐量≥165MB/s，转速≥5400转/分；（公安部型式检验报告证明） 5. 工作温度和湿度 0℃~65℃,湿度小于95% 6. 3.5英寸，6TB ，SATA3接口，标准SATA硬盘电源接口； | 2150 | 16 | 个 | 34400 |
| 6 | 控制键盘 | l 通过欧盟CE标准，美国FCC认证，最高检同步录音录像系统建设规范。 | 8450 | 1 | 台 | 8450 |
| 7 | 显示器 | 21.5英寸屏幕比例16:9 最佳分辨率1920 x 1080色数16.7M 亮度200cd/m2 对比度1000:1 可视角度170°/160° HDCP功能 支持LED背光 | 1170 | 1 | 台 | 1170 |
| 8 | PDU插排 | GNE-1080 250V～ MAX 8位16A机柜PDU | 299 | 3 | 个 | 897 |
| 9 | POE网络交换机 | 1. 可用百兆POE电口数≥24，千兆光电复用口≥2 2. 支持802.3af/atPoE标准 3. ▲支持红口保障功能,并提供检测报告证明 4. ▲为保证整体系统稳定性，投标产品必须与摄像机、录像机、审讯主机、解码器为同一品牌 5. ▲支持数据传输和POE供电的远距离传输≥250m,并提供检测报告证明 6. 支持IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x网络标准 7. 交换方式支持存储转发 8. 交换容量≥8.8Gbps 9. 包转发率≥6.5Mpps 10. 支持光口和电口在64-1518字节范围内的不同帧长度线速转发,并提供检测报告证明 11. 支持线-地防浪涌等级≥2KV,并提供检测报告证明 12. ▲支持接触放电≥4KV,支持空气放电≥8KV,并提供检测报告证明 | 1950 | 1 | 台 | 1950 |
| 10 | 监控电脑 | 商用电脑平台：Intel平台 操作系统：Windows 10家庭中文版 机箱类型：小机箱 主板:芯片组B250 声卡:集成声卡 网卡:无线网卡 CPU:速度 主频： 3.9GHz CPU型号:Intel 酷睿i3 7100 核心数:双核 三级缓存 3MB 显卡:显示芯片 集成显卡:显存容量 共享系统内存:内存 容量:8GB 速度:DDR4 插槽数量:2个 最大支持容量:16GB 硬盘容量:1TB 转速:7200转/分钟 光驱类型:无光驱 显示器尺寸23英寸宽屏 输入设备:鼠标有线鼠标 键盘有线键盘 前(侧)面接口USB 4 音频接口2 读卡器无\后面接口\视频接口 VGA\HDMI接口 音频接口5.1声道 USB:4 RJ45 :1 | 6084 | 2 | 台 | 12168 |
| 11 | IP对讲主机 | 处理器：高性能嵌入式SOC处理器 操作系统：嵌入式Linux操作系统 视频参数 摄像头：CMOS 130W像素 视频压缩标准： H.264 分辨率 ：1280*720 视频帧率 ：25帧/秒 显示参数 显示屏 :7寸彩色TFT LCD 分辨率 :1024*600 操作方式 :电容式触摸屏、触摸按键、机械按键 操作界面 :扁平化风格UI操作界面，绚丽大气，操作简便 音频参数 音频输入 :内置全指向麦克风+外接话柄 音频输出 :内置扬声器+外接话柄 音频压缩标准: G.711U、G.726 音频压缩码率 :64Kbps 网络参数 以太网 :10M/100M/1000M自适应 网络协议 :TCP/IP、SNMP、SIP、RTSP 设备接口 网口: 1个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口 RS485 2个，RS485半双工接口 IO输入: 4个开关量输入 IO输出 :2个开关量输出，2个继电器输出 | 6500 | 2 | 台 | 13000 |
| 12 | 55寸拼接屏 | 超窄边DID屏8mm, 单屏尺寸：1221mm（宽）×692mm（高） 55寸专业拼接显示系统单元， LED光源，显示亮度：500cd， 宽高比例：16:9 响应时间：6ms 显示分辨率：1920*1080 2X2拼接总尺寸2442*1384mm | 5980 | 5 | 台 | 29900 |
| 13 | 拼接屏支架 | 订制2X2电视墙 | 364 | 5 | 个 | 1820 |
| 14 | 解码器 | 1. 采用嵌入式架构，专用Linux系统，使用DSP解码。为了设备稳定可靠运行，不得采用工控机或者PC机的X86架构。 2. ▲要求设备具备，20个RJ45网络接口，1路对讲输入，1路对讲输出，1个RS232接口，8路报警输入，8路报警输出，1个VGA输入接口，1个DVI-I输入接口。输出口支持4个HDMI接口，支持4路模拟音频输出，支持2路模拟视频输出。提供具有CNAS资质认证标识的检测机构出具的型式检验证明。 3. 要求设备具备1个电源指示灯，2个硬盘指示灯。 4. 设备支持外接电脑桌面解码输出。提供具有CNAS资质认证标识的检测机构出具的型式检验证明。 5. 设备支持客户端软件导入和导出参数配置功能。提供具有CNAS资质认证标识的检测机构出具的型式检验证明。 6. 设备可以设置1024×768、1280×1024、1280×720、1920×1080、1600×1200、3840x2160等的视频图像分辨率通过HDMI输出显示。提供具有CNAS资质认证标识的检测机构出具的型式检验证明。 7. 设备支持解码显示画面任意设置大小，并可通过客户端软件使显示画面在外接多个显示屏上随意移动并跨屏显示。 8. 设备支持视频图像轮巡输出显示。 9. 设备支持客户端或IE浏览器控制，对IPC解码显示输出。 10. 要求设备支持按1/4/9/16画面进行分割，也支持1路输入视频发送到多个输出接口拼接显示，支持1x2,1x3,1x4,2x1,2x2,3x1,4x1的拼接显示 11. ▲要求设备支持ONVIF、RTSP、H264、H265等协议。提供具有CNAS资质认证标识的检测机构出具的型式检验证明。 12. 要求设备支持软件客户端、控制键盘等对云台进行控制 13. 设备客户端具有可以重启设备，进行恢复出厂设置功能。 14. 要求设备支持场景保存功能，可以保存多个场景。 15. 设备支持NTP校时和客户端手动校时等功能。 16. ▲设备通过高温、低温检测（高温55±2℃，低温-20±3℃，湿度93%，持续时间2H；振动测试；冲击测试；绝缘电阻测试；泄露电流测试等)。提供具有CNAS资质认证标识的检测机构出具的型式检验证明。 17. 要求设备支持4000x3000下分辨率的解码输出：可同时输出32路分辨率为1920×1080（H.264/H.265），或20路分辨率为2048×1536（H.264/H.265），或16路分辨率为2592×1944（H.264/H.265），或8路分辨率为3840×2160(H.265），或8路分辨率为4096×2160(H.264）,或4路分辨率为4000×3000的视频图像(H.264）。提供具有CNAS资质认证标识的检测机构出具的型式检验证明。 18. 设备可接入1024×768、1280×1024、1280×720、1920×1080、1680×1050、1366x768等的视频图像分辨率并进行显示。 19. 设备支持7工作日连续工作，不出现机械、电等故障。提供具有CNAS资质认证标识的检测机构出具的型式检验证明。 | 11050 | 1 | 台 | 11050 |
| 15 | HDMI专用线 | 1.15米 2.支持10mbps/100mbps网络传输，最高可达1000mbps. | 325 | 5 | 条 | 1625 |
| 16 | 音箱 | 2.0声道 书架音箱 灵敏度 PC：750±50mV；AUX：550±50mV 频响范围45Hz-20KHz 音箱控制侧板旋钮调节 低音调节支持接口 PC、AUX | 676 | 2 | 对 | 1352 |
| 17 | 网线 | IEC11801:Class D TIA-568C.2 Cat5e | 4.5 | 480 | 米 | 2160 |
| 3、门禁及按钮报警配置 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 16路报警主机 | 4至8防区报警主机支持Stay D模式4芯扩展总线 | 1183 | 1 | 套 | 1183 |
| 2 | 声光喇叭 | HC-103 | 86 | 1 | 只 | 86 |
| 3 | 紧急按钮 | bp-68 | 8 | 4 | 只 | 32 |
| 4 | 12V电池 | 12V-700ma | 104 | 1 | 只 | 104 |
| 5 | 门禁一体机 | CPU卡识别，上行TCP/IP，10万张卡和30万记录存储，支持门铃功能 | 596 | 3 | 台 | 1788 |
| 6 | 单门磁力锁 | 最大拉力280kg/锁体240x49x25.5mm/吸板180x38x11mm/DC12V或DC24V/工作电流12V/500mA,24V/250mA/门锁状态输出/延时0/3/6/9秒可调 | 615 | 3 | 只 | 1845 |
| 7 | 磁力锁支架 | 250kg磁力锁LZ支架，高强铝合金/90度内开式门L型支架250x47x28.5mm/Z型支架180x50x50mm | 110 | 3 | 只 | 330 |
| 8 | 闭门器 | 适用于55~75公斤单扇门，1扇门配1个 | 156 | 3 | 只 | 468 |
| 9 | 开门按钮 | ●尺寸：长86x宽86x厚32(mm) ●结构：塑料面板 ●性能：最大耐电流6a 电压250v ●输出：常开或常闭 ●类型：适合埋入式电器盒使用 ●重量：0.07kg | 33 | 3 | 只 | 99 |
| 10 | 开关电源 | 12V20A | 364 | 1 | 只 | 364 |
| 11 | 4芯控制线 | RVV4*0.2 | 1.9 | 250 | 米 | 475 |
| 12 | 电源线 | RVV2*0.5 | 2.1 | 120 | 米 | 252 |
| 13 | PVC线槽 | pvc线槽￠25/B | 15 | 36 | 条 | 540 |
| 14 | 机柜 | 1.600*600*2045 2米 42U 网络机柜• 设计及制造符合BS15954、IEC297-2和EIN4194国际工业认证标准。 • 表面防静电喷涂采用高硬度粉面，达到了BS6497国际标准。 • 外观尺寸符合GB/T3047.2-92；符合无毒无害国际标准。 • 防护等级设计依据GB4208-1993标准，满足IP20等级。 | 3380 | 1 | 个 | 3380 |
| 15 | 辅材 | 含扎带、水晶头、螺丝钉等 | 1775 | 1 | 批 | 1775 |
| 16 | 器材合计 |  |  |  |  | 375451 |

- B  、商务要求

- 报价要求

  - 本项目采购预算为人民币375451元，投标报价不能高于采购预算，否则将被视为无效投标。投标人应对项目所有的招标内容进行投标，不允许只对项目内部分内容进行投标。

- 交货时间、地点

  - 完工要求：合同签订之日起90天内完成。

  - 交货地点：阳春市采购人指定地点。

- 验收要求

  - 项目完工后试用30天，采购人应组织验收工作，应符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准。

  - 所有设备、器材在开箱时必须完好，无破损，配置与装箱单相符，数量、质量及性能不低于招标要求。

  - 中标人应负责在项目验收时将系统的全部有关产品说明书、原厂家安装手册、技术文件、资料、及安装、验收报告等文档汇集成册交付设备使用单位。

  - 验收时如发现所交付的货物有质量问题或其它不符合采购文件规定之情形者，采购人应做出详尽的现场记录，或由用户和供应商双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏服装的有效证据。由此产生的有关费用由供应商承担。

- 售后服务要求

  - 免费质保期期限：至少为验收合格后一年，具体按国家或行业有关标准由买卖双方在合同中约定。质保期后，如采购人要求，中标人应长期负责有偿优惠维修。

  - 提供标准电话技术支持（7×24小时）。免费质保期内维修人员接到维修通知后30分钟内响应，2小时内到达现场，除特殊情况外，故障排除时间不超过3小时。

  - 在质量保证期内发生的质量问题，由供应商负责免费解决，包退包换。

  - 在质量保证期外发生的质量问题，由供应商负责解决，采购人支付相应的费用。

- 付款要求

  - 第一期付款在合同签订之日付款70%，待验收合格后支付余下的30%；

  - 因采购人使用的是财政资金，采购人在前款规定的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为采购人已经按期支付。

# 第二部分   供应商须知

重要须知事项前置表

| 序号 | 项 目 | 主 要 内 容 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 登记备案要求 | 有意向参与本项目的供应商须按要求提交相关资料，并经我司审核备案后正式发放采购文件。经备案后的供应商方能参与本项目的评审与报价，否则我司将拒绝接收其响应文件。 |  |  |
|  | 投标保证金 | 人民币：7500元 |  |  |
|  | 投标保证金支付 | 汇入户址 |  | 开户名称：阳春市宏建工程项目服务有限公司 帐 号：44050175724100000007 开户银行：中国建设银行阳春市支行漠江分理处 |
|  |  | 缴交 要求 |  | 仅限于银行转帐方式（在汇款时注明本项目编号），须在投标截止时间前到帐（到帐证明以我司在银行系统中的查询结果为准）。在递交投标文件时，同时递交进帐单复印件。 投标人名称必须与保证金汇出单位名称一致，否则我司有权拒绝接收其投标文件。 （温馨提示：周末银行一般不办理对公业务，请提前办理） |
|  | 成交服务费 | 费率 中标金额; 货物招标; 服务招标; 工程招标. 100万元以下; 1.5%; 1.5%; 1.0%. 100～500万元; 1.1%; 0.8%; 0.7%. 500～1000万元; 0.8%; 0.45%; 0.55%. 1000～5000万元; 0.5%; 0.25%; 0.35%. 5000万元～1亿元; 0.25%; 0.1%; 0.2%. 1～5亿元; 0.05%; 0.05%; 0.05%. 5～10亿元; 0.035%; 0.035%; 0.035%. 10～50亿元; 0.008%; 0.008%; 0.008%. 50～100亿元; 0.006%; 0.006%; 0.006%. 100亿以上; 0.004%; 0.004%; 0.004%. |
|  | 成交服务费支付 | 汇入户址 | 开户名称：阳春市宏建工程项目服务有限公司 帐 号：44001757208053006266 开户银行：中国建设银行阳春市支行漠江支行 |  |
|  |  | 缴交 要求 | 仅限于银行转帐方式。成交人须在成交公告发出后的两个工作日内，按照我司的缴费通知将核定的成交服务费汇入指定账号。 凭进帐单复印件领取成交通知书并换取发票； 成交供应商名称必须与服务费汇出单位名称一致。 |  |
|  | 统一结算币种 | 均不计息以人民币422937元结算。 |  |  |
|  | 响应文件数量 | 四份（一份正本、三份副本）、报价信封一份（必须密封完好）。 |  |  |
|  | 报价上限 | 人民币375,451元。 |  |  |
|  | 评审方法 | 合理低价法 |  |  |

## 投标文件说明

- 原则

  - 投标文件应突出重点，精简扼要。所提供的资料必须符合诚实信用、客观真实的原则，对弄虚作假或违背诚信的违法行为，应承担相应的后果及法律责任。

  - 无论招标结果如何，供应商自行承担因参加本次投标而发生的一切费用。采购机构对投标人及其他当事人不承担任何形式的赔偿或补偿。

- 投标文件的组成与制作要求

  - 投标文件由资格性文件、评审内容索引、商务部分、技术部分、附件共五部分组成，具体按招标文件中第五部分“投标文件格式”的要求以A4版面统一编制。

  - 投标文件的制作、不同文字文本的释义均以简体中文文本为准，重要的外文资料须附有中文译注。

  - 投标文件所使用的公章必须为企事业法人公章，且与投标人名称一致，不能以其它业务章或附属机构章代替。需签名之处必须由当事人亲笔签署。

  - 《投标承诺函》、《法人授权书》、《守法经营声明书》的格式内容不允许擅自删改，不具备法人资格的投标人，须与设立该机构的法人同时加盖公章。以上文件以加盖投标人的法人公章即为有效。

  - 投标文件自制部分必须打印，每份内页须按序加注页码，不同内容部分之间要用彩页分隔，整册装订牢固可靠且不能轻易脱落。如因装订问题而出现漏页或缺页，由此产生的一切后果由投标人自行承担。

  - 任何行间插字、涂改和增删，必须由投标人授权代表在旁边签字或加盖投标人法人公章后方为有效。

  - 投标文件应包含正本、副本。唱标报价信封、正本、副本须分开单独密封并同时递交（建议每一副本单独密封）。包装文件的封口处须加盖投标人公章或授权代表签名，每一份投标文件上应明确注明“正本”或“副本”字样。

  - 所有密封文件封套正面统一按“投标文件包装袋封面”格式填写标贴。

  - 采购机构有权拒绝接受投标的情形：以电报、电话传真形式投标；密封、数量、规格、册装不合要求或逾期提交的投标文件；不按要求提供重要物证资料；不按时交纳足额投标保证金。

- 投标报价

  - 任何报价是以投标人可独立履行项目合同义务，通过合理预测与准确核算后，可达到预期设计功能和常规使用效果，满足约定的验收标准和符合自身合法利益的前提下所作出的综合性合理报价，对在投标文件和合同书中未有明确列述、投标方案设计遗漏失误、市场剧变因素、应预见和不可预见的费用等均视为已完全考虑到并包括在投标总价之内。

  - 对超出常规、具有特别意义的报价，或报价明显低于成本价或高于同业同期市场平均价时须作出重点说明，详述其理由和依据。

  - 在投标时间截止后至投标有效期截止前任何报价为固定不变价，此报价将作为评审的重要依据之一，但并不是确定中标供应商的唯一依据。

  - 投标报价提出有折扣优惠者，以折扣后的最终优惠价为准。

- 投标文件差异修正准则

投标文件出现差异时，修正原则如下：

  - 开标内容与投标文件对应内容不一致，均以开标唱读内容为准。正本和副本之间内容有差异，以正本为准；

  - 以开标一览表为准；

  - 开标一览表中各分项报价之和与投标总价不一致时，以投标单价修正总价；

  - 中文大写与小写数值标注价格不一致，以中文大写表示的报价为准；

  - 投标文件描述内容与原始材料引述内容不一致时，以原始材料内容为准；

  - 对出现以上情况或因明显笔误而需修正任何内容时，均以评委会审定通过方为有效；

  - 评标委员会认定为表述不清晰或无法确定的报价均不予修正。

- 投标保证金和中标服务费

  - 对约定需要交纳投标保证金时，投标人应在投标截止时间前按招标文件要求交纳投标保证金。保证金必须以投标供应商的名义汇入，不接受个人或其它主体单位代为缴交。投标保证金仅限于采用银行转帐形式交纳，不接纳现金、支票、汇票和其它票证，在递交投标文件时凭银行进账单复印件换取回执。投标人未按要求交纳投标保证金，阳春市宏建工程项目服务有限公司将拒绝接收其投标文件。对提交的所有保证金，阳春市宏建工程项目服务有限公司将在采购结果公告发出后的5个工作日内予以全额无息退还。

  - 中标服务费：中标人须在中标公告发出后的三个工作日内，按照阳春市宏建工程项目服务有限公司的缴费通知将核定的中标服务费汇入指定账号。该费用应列入投标成本费用的一部分，但不列入报价范畴。

- 投标有效期

  - 投标有效期为自递交投标文件起至确定正式中标供应商止不少于90天，中标单位投标有效期则顺延至项目完成验收之日，在此有效期内未经阳春市宏建工程项目服务有限公司同意，投标文件的一切内容和补充承诺均为持续有效且不予改变。

  - 特殊情况下阳春市宏建工程项目服务有限公司可于投标有效期期满前，要求投标人延长其投标文件有效期，其要求与答复均为书面形式，不同意或拒绝延期的投标人将视为自动放弃投标，其投标保证金将予以退还。

## 询价小组的组成及评审程序

- 报价文件的递交

  - 供应商依照询价文件的要求准时递交合规格的密封报价文件，对在指定时间外交付的任何文件，阳春市宏建工程项目服务有限公司将拒绝接受。对于已接收受理的报价文件，阳春市宏建工程项目服务有限公司一概不予退回。

  - 被邀请的采购人代表和有关代表均同时在场时，对全部报价文件的密封情况进行检查，在确认全部文件均密封完好后再开启报价文件进行评审。

  - 供应商的授权代表必须携带本人身份证亲自出席公开唱读报价全程或响应询价小组的临时召唤，其现场所签署确认的文件均代表供应商的真实意愿和决定，并作为报价文件的补充内容具有不可撤消更改的法律效力。

- 询价小组的组成及工作要求

  - 询价小组将本着公平、公正、科学、择优的原则，严格按照法律法规和询价文件的要求审核报价文件。

  - 评审期间，询价小组不得对询价文件中一些涉及竞争的公平、公正性重要内容（包括带“★”项）进行现场临时修改调整，询价小组成员也不得单独与供应商进行联系接触。

  - 询价小组判断报价文件的有效性、合格性和响应情况，仅依赖于供应商最基本的商业诚信和所递交一切文件的真实表述，不额外主动寻求外部证据，不受与本项目无直接关联的外部信息、传言而影响自身的专业判断。

- 询价评审流程与相关事项

  - 评审方法：合理低价法。

  - 签署通过《评审工作规程》。《评审工作规程》的内容包括评审纪律、评审方法、评审程序与评审细则等，《评审工作规程》一旦通过询价小组集体会签确认后，询价小组成员则统一严格按《评审工作规程》的内容和要求进入下列评审程序。

  - 确认询价文件：询价小组成员在询价文件上集体签名确认询价文件，确认通过后方能进入下一环节。

  - 资格性审查内容：由询价小组对照询价文件中的“资格性文件清单”要求，在满足完整和有效的前提下，核定资格符合的供应商名单。符合资格的供应商将被确定为邀请进行报价的对象。

  - 符合性审查内容：询价小组对照本项目的技术、商务、预算金额及文件制作要求，审查报价文件是否完全实质性响应询价文件的要求，没有出现重大偏离。

  - 评审确定内容如下：

| 序号 | 评审内容 | 投标人审核情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报价人的资格条件是否符合询价文件的要求 |  |
| 2 | 投标保证金是否足额提交 |  |
| 3 | 报价人不是法定代表人的是否递交《法定代表人授权委托书》 |  |
| 4 | 报价文件基本符合询价文件的式样和签署要求的 |  |
| 5 | 投标有效期符合询价文件的要求 |  |
| 6 | 商务和服务内容基本符合用户需求书的要求 |  |
| 7 | 投标报价是固定不变价 |  |
| 8 | 投标报价无明显不合理或低于合理成本价的 |  |
| 9 | 投标报价没有超出采购预算或采购人能接受的 |  |
| 10 | 报价文件实质性响应询价文件要求，且无经评委认定为无效标的 |  |
| 结论 |  |  |

注： 1.表中只需填写“√/合格”或“X/不合格”。

2.在结论栏中按“一票否决”填写“通过”或“不通过”。

  - 询价小组认为有必要时，将向参与报价的供应商就报价文件内容进行质询。供应商授权代表须按照被通知的时间、地点进行应答，其一切答复均应以书面形式澄清补充，经授权代表签署后将作为报价文件不可分割的内容。在未征得询价小组同意的前提下，补充文件不得对报价方案中一些重要的涉及竞争性和影响性内容进行修改。

  - 资格性审查和符合性审查由询价小组以记名方式独立表决，并以少数服从多数的原则确定审查结果。被审定为“资格性审查不合格”或“符合性审查不合格”或“无效报价”者，询价小组将通知供应商授权代表亲自到达现场，由当事人对被列举的事实加以核证和确认。确定为“资格性审查不合格”或“符合性审查不合格”或“无效报价”者将不进入下列程序。

  - 经评审的最终有效报价将经过现场公开唱读，由各相关供应商代表进行确认。

  - 原件备查审核：若采购文件中要求提交同类项目业绩证明文件、客户验收报告、企业资质证书、人员资格证书、社会保险证明、聘用合同书、产品检测报告等资料复印件，询价小组认为有必要时，可要求参与询价的供应商在规定的时间内递交原件审核验证。供应商必须在规定的时间内向询价小组提交原件，否则，将有可能视为提交的文件资料不符合要求。

  - 采购人认为有必要时可对成交候选供应商进行实地勘察或要求补充完善有关资料，该候选供应商应无条件给予配合。

- 采购终止的情形

  - 出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止询价采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

  - 因情况变化，不再符合规定的询价采购方式适用情形的；

  - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

  - 在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

- 非实质性响应情形或无效报价行为的认定

  - 不符合《政府采购法》第二十二条对供应商参加政府采购活动应当具备的条件；

  - 报价主体不明确；不符合询价文件中合格报价人的相关规定；产品或服务不符合法定和约定的合格性标准要求；

  - 不符合询价文件约定的合法响应供应商的相关规定；

  - 以假借、挂靠他人名义或用串谋勾结等形式参与报价，在独立供应商之间构成非法互惠利益和同盟关系；

  - 报价人的主要成员同时出任其它报价人的重要职位，包括：法定代表人、董事成员、监事成员、高级经理或有可能影响公平竞争的关键岗位；

  - 同一家供应商递交两份以上报价文件或同一报价文件中出现两个以上参与本项目的响应供应商名称；

  - 出现不正当竞争的行为；违反了诚实信用、公平竞争原则；

  - 供应商未按要求提交报价保证金；报价有效期超过约定有效范围；

  - 递交的报价文件密封不严，出现侵权事实行为；报价文件编制与内容严重不符合要求；无效的印章、签字和重要文件；未按时提供重要的物证和资料；

  - 未能有效通过资格性审查或符合性审查，对约定必备的合格条件和重要关键内容出现实质性偏离；

  - 报价超过了采购预算控制范围且采购人不能接受；

  - 出现了违反政府采购进口产品管理办法相关规定的情形；

  - 评审期间没有按询价小组要求提供补充文件，或调整补充内容及修正报价超出允许规定范围；

  - 项目方案、报价表述不清晰或无法确定；

  - 授权代表未能在询价小组规定的合理时间内到达评审现场；

  - 符合询价文件中载明会导致无效报价的其它规定和要求。

第三部分 资格性文件

### 资格性文件清单

| 序号 | 文件名称 | 文件内容要求 | 数量 | 文件属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 报价承诺函 | 按对应格式文件签署、盖章 | 1份 | 原件 |
|  | 法人授权书 | 按对应格式文件签署、盖章 | 1份 | 原件 |
|  | 资格性证明材料 | 按对应格式文件签署、盖章 | 1套 | 原件/复印件 |

### 3.1报价承诺函

致 阳春市宏建工程项目服务有限公司：

我方根据《询价文件》的要求，通过委任的全权代表，向贵方递交密封册装的全套报价文件参与下列项目的报价，现为我方的一切投标报价行为作郑重承诺及声明如下：

- 项目名称：                                       ；项目编号：

- 我方已认真阅读了全部询价文件及其相关文件，完全清楚理解其内容要求及规约，对文件的合理性、公正性和程序安排均没有任何异议、质疑和误解之处。

- 我方所提供的一切文件均已经过认真、严格的审核，其内容已充分表达了我方的真实意愿，没有任何遗漏、虚假、侵权之处，若出现违背诚实信用和商业道德之行为，愿独自承担相应的法律责任。

- 我方没有为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

- 我方没有为本项目或其整体项目的前期工作，提供设计、编制规范或进行管理服务等。

- 报价有效期自递交报价文件起至确定正式成交供应商止，若我方获成交资格，报价有效期则相应延长至项目最终验收合格之日，不论在任何时候，定将按贵方的要求在规定时间内如实提供一切补充材料。

- 我方同意接受采用最低评标价法进行评审，并完全服从和尊重评委会所作的评审结果，同时清楚理解到仅凭报价或单一竞争优势并非是决定成交资格的唯一重要依据。

- 完全服从和尊重询价小组所作的评审结果，同时清楚理解到仅凭报价或单一竞争优势并非是决定成交资格的唯一重要依据。

- 同意按询价文件的要求认真履行成交供应商的义务，若我方行为不当而损害了采购方的合法权益，我方愿在任何时候无条件承担相应的缔约过失责任和经济赔偿。

- 我方已依法缴纳了各项税费及社会保险费用，如有需要，可随时向采购方提交近三个月内的相关缴费证明，以便核查。

- 我方已依法建立健全的财务会计制度，如有需要，可随时向采购方提交相关证明材料，以便核查。

- 本承诺函效力及范围均涵盖我方整套报价文件和一切补充文件。

报价人名称：           （全称）

法人代表签名：            （全称）              （法人公章）

承诺日期：    年    月    日。

说明：

1、不具备法人资格的报价人，须与设立主管的法人机构同时加盖公章。

2、本承诺函内容不得擅自删改。

### 3.2法人授权书

致  阳春市宏建工程项目服务有限公司：

我单位特授权委任：以下之现职员工，作为我方唯一全权代表，亲自出席参与贵方承办的政府采购项目报价，对该代表人所提供、签署的一切文书均视为符合我方的合法利益和真实意愿，我方愿为其投标报价行为承担全部责任。

项目名称：                                       ；项目编号：

全权代表： （被授权人姓名）   ，身份证号码：                   ，

工作单位：                                 ， 职务：           ，

授权权限：全权代表本单位参与上述项目的报价，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

有效期限：与本单位报价文件标注的报价有效期相同，自本单位盖章之日起生效。

特此授权证明。

授权机构名称：            （全称）

法人代表签名：            （全称）              （法人公章）

生效日期：    年   月   日

说明：

1、不具备法人资格的报价人，须与设立主管的法人机构同时加盖公章。

2、全权代表须是入职本公司达3个月以上的在册职员，且与供应商签订了聘用合同手续。

3、本授权书内容不得擅自删改。

### 法人代表身份证

A4纸 法人代表身份证正面. 法人代表身份证反面.

### 授权代表身份证

A4纸 授权代表身份证正面. 授权代表身份证反面.

### 3.3守法经营声明书

我方诚意参与本项目投标，并特此声明参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有以下重大违法记录：

因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

报价人名称：           （全称）

法人代表签名：            （全称）              （法人公章）

说明：

1、不具备法人资格的报价人，须与设立主管的法人机构同时加盖公章。

- 本声明书内容不得擅自删改。

### 3.4资格性证明材料

| 序号 | 文件名称 | 文件内容要求 |
| --- | --- | --- |
| 一、本表为《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件所对应的证明材料。《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条规定：参加政府采购活动的供应商应当具备政府采购法第二十二条第一款规定的条件，提供下列材料： |  |  |
| 1 | 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明 | 《营业执照》或《事业单位法人证书》 注：本项目不接受自然人参与。 |
| 2 | 财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料 | 1. 财务状况报告。提供下列材料之一即可： （1）经审核的近两年的审计报告（包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表）； （2）其基本户开户银行出具的资信证明； （3）财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函； （4）如供应商是2015年新成立的，则提供成立至今的财务报表。 |
|  |  | 2. 依法缴纳税收的证明材料。提供以下两项材料： （1）《税务登记证》； （2）缴纳税费的凭据。 注：如供应商是2015年新成立的，仅需提供第（1）项； 如非从事生产、经营的事业单位或依法免税的供应商则本项不需提供，但需提供有关证明或声明（格式自拟） |
|  |  | 3. 依法缴纳社会保障资金的证明材料。提供以下两项材料： （1）《社会保险登记证》； （2）缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）。 注：如依法不需缴纳社会保障基金的供应商则本项不需提供，但需提供有关证明或声明（格式自拟） |
| 3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 《具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺》 注：按后文格式填写，提供原件 |
| 4 | 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 | 《守法经营声明书》 注：按后文格式填写，提供原件 |
| 5 | 具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料 | 本项目不适用 |
| 二、其他证明材料 |  |  |
| 1 | 如有 |  |
| 注：以上资料内容若注明原件的须提供原件，否则提供复印件或网络打印页 |  |  |

本表附件：在本表之后按顺序提交表格中要求的证明资料。

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺

我方诚意参与本项目投标，并特此承诺：我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。如有任何虚假和不实，我方自愿放弃投标资格并承担一切相关责任。

特此承诺。

投标人名称：           （全称）

法人代表签名：           （全称）                （法人公章）

说明：

- 不具备法人资格的投标人，须与设立主管的法人机构同时加盖公章。

- 本承诺书内容不得擅自删改。

### 3.6其他证明材料

以下材料须按照资格性文件清单所列述的要求提供：

- 资质证书。

## 第四部分  最低要求审查索引

### 4.1最低要求审查索引

| 序号 | 内 容 | 资料所在 页码范围 （必填项） |
| --- | --- | --- |
| 一、响应采购文件最低要求必须提交的证明材料 |  |  |
|  | 报价汇总表、报价清单明细表 |  |
|  | 项目实施方案 |  |
| 二、其它辅助性证明材料： (请按照实际递交情况填列) |  |  |

## 第五部分 最低要求响应清单

采购文件最低要求响应清单

| 序号 | 内 容 | 资料属性 及要求 |
| --- | --- | --- |
| 一、响应采购文件最低要求必须提交的证明材料 |  |  |
|  | 报价汇总表、报价清单明细表 | 按格式签 署原件 (各一份) |
|  | 项目实施方案、技术方案总体内容等 |  |
| 二、其它辅助性证明材料： |  |  |
|  | 供应商认为有必要提供的其它材料 | 复印件 |

特别提示与要求！

1、“响应采购文件最低要求必须提交的证明材料”作为报价文件的有效性和合法性审核依据，响应供应商必须严格按照其要求对应如实提供。

属于“其它辅助性证明材料” 类的作为比对性参考辅助材料，建议尽可能对应提交。

## 5.1报价汇总表

项目名称：

项目编号：

| 交 货 期 | 自合同签订之日起 日历天内 |
| --- | --- |
| 报价合计（人民币）：小写 ； 大写 。 |  |
| 备注：1、详细内容见《报价清单明细表》。 |  |

注：1、总报价应为各分项报价之和，报价文件差异修正准则参见报价文件说明。

2、报价表述限于选用中文大写或阿拉伯数字小写，均已核定准确无误。

报价人名称：      （全称）

法人代表签名：      （全称）             （法人公章）

授权代表：                              （亲笔签名）

日期：    年    月    日

## 5.2报价清单明细表

项目名称：                                   项目编号：

| 一、产品、配置和材料类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 分项名称 | 品牌 | 规格、型号、主要技术参数 | 制造商 | 产地 | 数量 | 单价 | 合计（元） | 是否小型、微型企业产品 | 广东省现市场零售价 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是/否 |  |
| 合 计 |  |  |  | 合计报价： 元 |  |  |  |  |  |  |
| 二、装配工程与服务类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 分项名称 | 具体工作与服务内容 |  | 工作天数 |  | 人员数量 | 单价：元/人/天 | 合计（元） | 说 明 |  |
|  |  |  |  | 天 |  | 人 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 天 |  | 人 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 天 |  | 人 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  | 合计报价： 元 |  |  |  |  |  |  |
| 三、报价汇总：人民币 元。 （以上各合计项与报价汇总表中的对应项均一致相符） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填表说明：1、以上表格仅供参考，可根据自身需要适当调整表格内容。

2、以上内容必须与报价方案中所介绍的内容、《报价汇总表》一致相符。

报价人名称：      （全称）                     法人代表签名：      （全称）             （法人公章）

## 5.3项目实施方案

（一）实施本项目的相关主要人员情况

| 拟任分工 | 姓名 | 在本单位工作时间 | 专业 工龄 | 获得的专业技术 资格证或技术培训等级证 | 联系电话 手 机 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总负责人 |  | 年 | 年 |  |  |
| 主要技术人员 |  | 年 | 年 |  |  |
|  |  | 年 | 年 |  |  |
|  |  | 年 | 年 |  |  |
|  |  | 年 | 年 |  |  |
| 售后服务人员 |  | 年 | 年 |  |  |
|  |  | 年 | 年 |  |  |
|  |  | 年 | 年 |  |  |
|  |  | 年 | 年 |  |  |
|  |  | 年 | 年 |  |  |
| 其他人员 |  | 年 | 年 |  |  |
|  |  | 年 | 年 |  |  |
|  |  | 年 | 年 |  |  |

注：上述人员必须是在供应商单位工作满3个月以上，并已签署了聘用合同书的受薪聘员，可随时提供其社保局证明或聘用合同书验证。

## 5.4投标保证金退付书

阳春市宏建工程项目服务有限公司：

我方按贵方的要求，诚意参与本项目的投标，于投标截止时间前以银行转帐方式交付了足额投标保证金，请贵方在符合退还条件时原额划入下列银行帐户：

| 项目名称： | 项目编号： |
| --- | --- |
| 收款人名称： 开户银行： 银行帐号： （上述信息必须与保证金汇出账户信息一致） | 合计总额： 元 |

投标人名称：        （全称）

法人代表签名：        （全称）           （法人公章）

联系人：

联系电话：                       传真：

日期：    年    月    日

注意：

1、本退付书原件须放入唱标报价信封内，勿装订在投标书内。

2、支付方式：仅限于银行转帐方式，在递交投标文件时凭进帐单复印件换取回执。

3、投标保证金退还帐户的所有信息必须与投标保证金汇出的资料一致，否则，我司将不予受理其投标文件。

## 5.5放弃投标说明书

阳春市宏建工程项目服务有限公司：

我方由于以下原因，经研究后决定放弃本项目的投标，特此说明。

谢谢！

| 项目名称 |  | 项目编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 放弃投标原因 | 标书中条款编号及内容 |  |

单位名称：        （全称）

法人代表签名：        （全称）           （法人公章）

联系人：

联系电话：                       传真：

日期：    年    月    日

注：1. 本说明请于开标前一天上午传真或书面送达阳春市宏建工程项目服务有限公司。

（联系人： 陈小姐；联系电话：13751648553；传真：0662-7701022）

### 文件包装袋封面标贴格式

阳春市政府采购项目投标文件 密封内容：□正、副本报价、报价文件 报 价 人： 项目名称： 项目编号： 在2018年2月13日上午09：30-10：00时之间准时当面递交且不得启封。. 递交地点：; 阳春市宏建工程项目服务有限公司（阳春市春城街道城云路272号）。. 电 话：; 0662-7701022. 声 明：; 若发布的询价文件有任何修改或更正通知时，我方已在投标报价截止时间前24小时在原公告栏上查阅知悉。.

注意事项

一、报价信封另单独封装，并按下列顺序装订：

- 《报价汇总表》原件（须加盖公章）；

- 《报价清单明细表》原件（须加盖公章）；

- 《投标保证金退付书》原件（须加盖公章）。

- 保证金汇款凭证（须加盖公章）。

二、重要提示：

- 报价信封与正、副本必须分开单独封装并标贴此封面，密封口处须加盖公章或授权代表签名。

0757-RGB-252，254，2